VISME

РУКОВОТДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ

1.1. Назначение программы
«Система по обнаружению дефектов и оценки степени износа производственной ленты» (далее – Система) – это программное обеспечение технического зрения, предназначенное для автоматического неразрушающего контроля состояния конвейерной ленты в режиме реального времени.

Система обеспечивает непрерывный мониторинг и диагностику в потоке, выявляя следующие дефекты: продольные и поперечные порезы, порывы; порезы кромки; пробои ленты; износ стыков; сход ленты с роликов.

Дополнительно Система выполняет оценку степени общего износа поверхности ленты на основе анализа текстуры и геометрических параметров. Программный продукт предназначен для использования в составе АСУ ТП горно-обогатительных и металлургических комбинатов.

1.2. Область применения
Программа применяется на промышленных предприятиях горно-рудной и металлургической промышленности для оперативного контроля технического состояния конвейерных лент, в частности: конвейер LZ502 отделения усреднения концентратов; другие магистральные и технологические конвейеры.

Система позволяет:

своевременно обнаруживать критические дефекты, предотвращая аварийные остановки;

оценивать остаточный ресурс ленты по степени износа;

вести статистику дефектов для планирования ремонтных работ.

1.3. Условия применения
Минимальные требования к аппаратно-программному обеспечению АРМ оператора:

Процессор: x86-64, 8 ядер, 3.2 ГГц;

ОЗУ: от 16 ГБ (рекомендовано 32 ГБ);

Видеокарта: NVIDIA с поддержкой CUDA, объем видеопамяти от 8 ГБ;

ОС: Astra Linux Special Edition (или иная ОС из реестра отечественного ПО);

Программное обеспечение: Docker, Docker Compose, NVIDIA Container Toolkit.

1.4. Контакты технической поддержки
Разработчик: [наименование вашей организации]
Сайт: https://visme.ru/products/23
E-mail: info@visme.ru

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1. Запуск системы

Включите питание промышленных камер и убедитесь в наличии видеосигнала с зоны контроля (над и под лентой, а также по краям).

Войдите в операционную систему Astra Linux под учётной записью operator.

Запустите терминал, выполните команду:
cd /opt/belt_inspector && docker-compose up -d

2.2. Начальная калибровка
Для перевода пиксельных размеров в физические миллиметры и корректной оценки размеров дефектов необходимо провести калибровку:

Перейдите в веб-интерфейс (порт 8080) → раздел «Калибровка».

Установите на контролируемом участке ленты эталонный объект известного размера (например, металлическую пластину 100×100 мм).

На изображении выделите область эталона мышью, введите его длину и ширину в мм.

Нажмите «Рассчитать матрицу преобразования». После калибровки все обнаруженные дефекты будут отображаться с реальными размерами.

3. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ

3.1. Мониторинг в реальном времени
В главном окне АРМ оператора отображаются:

Видеопоток с камер (верхний и нижний обзор, боковые обзоры кромок);

Наложенная маска обнаружения дефектов – цветовая дифференциация по типу (красный – порезы/порывы, жёлтый – износ стыков, оранжевый – пробои, синий – сход ленты);

Текущая оценка степени износа поверхности (в процентах от допустимого порога);

Список активных дефектов с указанием координат, размеров и времени фиксации.

3.2. Настройка порогов обнаружения
Оператор может задавать критические пороги для каждого типа дефектов:

Перейти в раздел «Настройки» → «Параметры дефектов».

Для каждого типа (порез, пробой, износ стыка и т.д.) установить: минимальную длину/ширину (мм); порог глубины (для оценки износа); уровень критичности (предупреждение / авария).

Сохранить конфигурацию. Система автоматически применит новые пороги к текущему видеопотоку.

3.3. Анализ сохраненных результатов
В разделе «Архив» выберите временной интервал (смена, сутки, неделя).
Программа отобразит:

Количество и типы выявленных дефектов за период;

Динамику изменения степени износа (график);

Сводку по критическим событиям (превышение порогов);

Распределение дефектов по зонам ленты (продольные участки).

3.4. Формирование отчета
Для создания отчёта по результатам контроля:

Нажмите кнопку «Экспорт» → выберите формат (PDF, CSV, JSON).

Укажите путь для сохранения.

Отчёт включает: общую статистику, перечень всех зафиксированных дефектов с размерами и координатами, график износа, а также рекомендации по обслуживанию (формируются на основе регламента предприятия).
Файл может быть подписан электронной подписью (опционально).

3.5. Интеграция с АСУ ТП
Система автоматически передаёт данные о состоянии ленты в АСУ ТП по протоколу OPC UA. Для проверки связи:

Перейти в раздел «Интеграция».

В поле «Endpoint OPC UA» ввести адрес сервера (например, opc.tcp://192.168.1.100:4840).

Нажать «Проверить соединение». При статусе «Connected» данные передаются в реальном времени.

4. СООБЩЕНИЯ ОПЕРАТОРУ (АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ)

4.1. Типы сообщений

| Тип сообщения | Условие возникновения | Действия оператора |
| --- | --- | --- |
| «Обнаружен продольный порез!» | Выявлен порез длиной более заданного порога (например, > 200 мм) | 1. Остановить конвейер. 2. Визуально осмотреть место повреждения. 3. Принять решение о ремонте или замене участка ленты. |
| «Превышение порога износа!» | Степень износа поверхности превысила 80% от допустимого значения | 1. Запланировать замену ленты в ближайший ремонтный период. 2. Усилить контроль за данным участком. |
| «Сход ленты!» | Обнаружено смещение ленты относительно роликов более допустимого | 1. Немедленно остановить конвейер. 2. Проверить натяжение и центровку. 3. Выполнить регулировку. |
| «Отсутствует видеосигнал» | Камера не отвечает или обрыв кабеля Ethernet | 1. Проверить питание камеры. 2. Проверить физическое подключение к сети. 3. Перезапустить камеру. |
| «Ошибка калибровки» | Система не может выделить эталонный объект на изображении | 1. Очистить объектив камеры. 2. Убедиться в наличии эталона в зоне контроля. 3. Повторить калибровку по п. 2.2. |
| «Низкая производительность»(предупреждение) | Частота обработки кадров упала ниже 5 FPS | 1. Закрыть лишние приложения на АРМ. 2. Проверить загрузку GPU. 3. При необходимости перезапустить систему. |

4.2. Действия в нештатной ситуации

При появлении критического сообщения (красная индикация):

Зафиксируйте показания системы с помощью встроенного инструмента «Сохранить снимок экрана» (включая данные о дефекте).

Остановите технологический процесс по регламенту предприятия.

Перезапустите docker-контейнер:
docker-compose restart belt-inspector-core

Если ошибка повторяется, извлеките логи:
docker-compose logs --tail=100 > fault_report.txt
и отправьте в техническую поддержку разработчика.

4.3. Режим «Ручного управления»
В случае длительной неработоспособности системы оператор может переключиться в ручной режим:

Нажать кнопку «Ручной режим» в правом верхнем углу интерфейса.

Визуальная индикация сменится на серый фон.

Данные о дефектах и износе в АСУ ТП вводятся оператором вручную на основе визуального осмотра и измерений, пока автоматическая система не будет восстановлена.

5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭФФЕКТИВНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

5.1. Регулярная калибровка
Для поддержания точности измерений выполняйте калибровку не реже одного раза в смену или при изменении условий освещения/положения камер. Используйте эталон с чёткими краями, установленный в одной плоскости с поверхностью ленты.

5.2. Оптимизация освещения
Для стабильной работы системы машинного зрения обеспечьте равномерную подсветку контролируемой зоны (верхней и нижней поверхности ленты). Избегайте бликов от металлических конструкций и резких теней. Рекомендуется использовать светодиодные панели с регулируемой яркостью.

5.3. Интерпретация результатов

Продольные порезы чаще возникают из-за попадания посторонних предметов – требуют немедленного реагирования.

Износ стыков проявляется в виде локального утоньшения – плановые ремонты можно спланировать по данным накопленной статистики.

Сход ленты часто является следствием неправильной настройки натяжения – система позволяет своевременно выявить тенденцию к смещению.

Опыт внедрения на аналогичных предприятиях показывает, что использование системы позволяет сократить количество аварийных остановок на 30–40 %, увеличить межремонтный ресурс лент на 15–20 % и снизить затраты на ремонты за счёт планирования по фактическому состоянию.

Дата составления: 29.05.2026
Версия ПО: 1.0.0
Разработано в соответствии с: ГОСТ 19.105-79 ЕСПД